Общество с ограниченной ответственностью «Стандартмолоко»

426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д 103, кв.36

ИНН/КПП 1840011031/184001001, ОГРН 1121840006199

Банк:  ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

р/с № 40702810929020004071, БИК: 042202824 , Кор. счёт: 30101810200000000824

standartmilk@mail.ru www.standartmoloko.com

тел. 8-906-817-68-44 тел: 8 (3412) 90-69-88

Март 2026

Коммерческое предложение  ВВУ(Вакуумно-выпарная установка):

| ВВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем раб, л | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Объем геом, л | 195 | 250 | 360 | 470 | 579 | 980 | 1200 | 1420 | 1750 |
| Внутр 304, мм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| Конич.доныш ко 304, мм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Верх.конус на фланцесъемный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубашка объемная | для нагрева | для нагрева | для нагрева | для нагрева | для нагрева | для нагрева | для нагрева | для нагрева | для нагрева |
| Штрипс по обечайке | для охлаждения | для охлаждения | для охлаждени я | для охлаждения | для охлаждения | для охлаждения | для охлаждения | для охлаждения | для охлаждения |
| Люк, Ду | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Кран, Ду | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 |
| ППУ, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Обшивка 430, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мешалка рамная | со скребками | со скребками | со скребками | со скребками | со скребками | со скребками | со скребками | со скребками | со скребками |
| М/редуктор | NMRW63-0,3 7кВт | NMRV063-4022.5-0,55/900 | NMRV075-6 0-23.3-0,75/ 1400 | NMRV090-6 0-23.3-1,1/1 400 | NMRV090-50 -18.0-1,1/90 0 | NMRV110-5 0-18.0-1,5/9 00 | NMRV130-80 -17,5-2,2/140 0 | NMRV130-5018.0-2,2/1400 | NMRV150-60- 23.3-4/1400 |
| Частотный регулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моющ.головк а, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ТЭН кВт | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| Теплоносител ь | вода/ п.гликоль |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Вакуум. Насос | 52м3 | 52м3 | 52м3 | 52м3 | 165м3 | 165м3 | 165м3 | 230м3 | 230м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоптр Ду100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пульт управления | Сенсорное упр.+вакууметр мембранный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ширина | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Высота | 1610 | 1720 | 1940 | 2160 | 2380 | 2260 | 2460 | 2660 | 2960 |
| Высота крана | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Масса | 191 | 207 | 240 | 272 | 305 | 615 | 658 | 742 | 817 |
| Стоимость | 837 000 | 884 000 | 930 000 | 983 000 | 1 205 000 | 1 496 000 | 1 587 000 | 1 750 000 | 1 900 000 |
| ДОП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел конденсации( ТТ+накопител ь) | 230 000 |  |  |  | 265 000 |  |  | 300 000 |  |
| Обшивка 304, 1,5мм | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
| эл.клапан паровой | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Конденсатоот водчик Ду20 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Исполнение из 316 (внутр, арматур, мешалка) | 149 000 | 155 000 | 167 000 | 178 000 | 206 000 | 349 000 | 376 000 | 413 000 | 442 000 |

1. ВВУ до 45кВт.

Узел конденсации (барометрический конденсатор)

200 000 руб.

Выход пара (испаряемой влаги) DN50. Кол-во испар влаги до 70кг/ч.

Расход охлаждающей воды (10С) до 5,1л/мин

2. ВВУ до 60кВт

Узел конденсации (барометрический конденсатор)

235 000 руб.

Выход пара (исп вл) DN65. Кол-во испар влаги до 90кг/ч.

Расход охлаждающей воды (10С) до 8,5л/мин

3. ВВУ 90кВт

Узел конденсации (барометрический конденсатор)

277 000 руб.

Выход пара (исп вл) DN80. Кол-во испар влаги до 140кг/ч.

Расход охлаждающей воды (10С) до 11,9л/мин